|  | ENVR DE BATA COURS GUETF - SESSION 2025 SMDSM – 1.5 |  |  | NOTE ________ 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADE | NOM | PRENOM | DATE | TEMPS |
|  |  |  | 12/11/2025 | 2 HEURES |
| Nom de l’instructeur : MP LORENZO ESONO MBA EYANG |  | Nom du ou des surveillant(s) du quizz : MP LORENZO ESONO MBA EYANG |  |  |

- Les principales caractéristiques du SMSDM doivent assurer 9 fonctions en ce qui concernent les télécommunications´

Expliquez. 1, 3, 5, 6, et 7´´

- L O. M. I. a défini 4 zones, chacune correspondant a la limite géographiques des types d’ondes..

Citez-les.

3 donnez le MID des navires suivants.

ANGOLA,                                             BURUNDI,                                            GUINEE BISSAU

LIBERIA,                                                NIGERIA,                                              SIERRA LEONE

GUINEE CONAKRY                              TOGO                                                  SAO TOME

- Quelques termes de vocabulaires relatifs aux messages ASN de détresse.

Sombrer

Non spécifier

Echoue

Voie d’eau

Chavirement

Sombrer

- Les catégories sur SMDSM de la station est caractérisée comment

| Debut du message | Mayday Mayday Mayday |
| --- | --- |
| Identification de la station appelée | 227991000 227991000 227991000 |
| Identification de la station appelant | This is provence, provennce, provence |
| Message |  |
| Fin du message | Over |

- Que dit la fonction 6 du SMDSM ?                                                                                                         1 pt

Tout navire a la mer doit pouvoir émettre et recevoir des signaux destines au repérage

- Avant la mise en place du nouveau système, la convention SOLAS prescrivait deux moyens de communications ; lesquelles ? Et sur quelles fréquences exploitent-elles ?                                   1,5 pt

- La radiotélégraphie morse sur 500 KHz MF

- La radiotélégraphie phonie sur 2182 KHz MF et 156,8 VHF canal 16

- Expliquez les qualités du SMDSM                                                                                                         2 pts

- Mondial : quelque soit le lieu où il se trouve, un navire peut émettre un appel de détresse vers la terre, vocation universelle du SMDSM

- Permanent : la possession de deux moyens de communications distinct, permet de s’affranchir des conditions de propagation. Utilisation des moyens satellitaires.

- Coordonne : la détresse arrive obligatoirement dans un organisme capable de la traite

- Automatise : les procédures son simples, l’appui sur un bouton permet d’envoyer l’identité et la possession du navire en difficulté.

- Définition du sigle MMSI                                                                                                                          1 PT

Identification du Service Mobile Maritime

- Expliquez la grandeur des 2 zones A3, A4 et les fréquences à exploiter                            3 pts

Zone A3 : à l’exclusion des zones A1 et A2, située a l’intérieur de la zone de couverture d’un satellite INMARSAT et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence, la zone A3 est comprise entre les parallèles 70  N et 70  S a l’exclusion des zones A1 et A2

Zone A4 : située hors des zones A1 A2 A3, la couverture terrestre de la zone A4 sera assurée par les stations terrestres HF

2                                  2

- Comment caractériser une station en mer ?                                                                                     1,5 pt

Pour caractériser une station il faut : son nom, son MMSI, sa position, les fréquences de veilles, sa portée, son MRCC associée

- Donnez quelques MID des pays suivants                                                                                           1,5 pts

- Liberia                                        636/637

- Sao-Tome                                   668

- Sierra Leone                              667

- Burundi                                      609

- Gabon                                         626

- Donnez la définition des termes de vocabulaire relatif aux messages ASN de détresse             2 pts

- SINKING :          sombrer

- UNDESIGNATED :               non spécifié

- MOB :        homme a la mer

- Flooding :          voie d’eau

- Grounding :          échoue

- Capsizing : chavirement

- Acknowledgement ::                accuse de réception

- Combien de conventions existent sur SMDSM ?  Citez les                                                            1,5 pt

Il y a 3 conventions ; SAR, SOLAS, STCW

- En quelle année LOMI s’intéresse à l’utilisation des satellite                                                      1pt

C’est en 1966

- Quel est le travail de L OMM sur SMDSM ?                                                                                     1,5 pts

L’organisation Météorologique Mondiale, a pour mission de faciliter la coopération entre états   en matière de météorologie

Bonne chance